Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Адамовский сельскохозяйственный техникум-филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Оренбургский государственный аграрный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе

_________________ Н.А.Чернова

«_____»_______________ 2015 г.

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

по МДК 01.01 Устройство автомобилей

программы подготовки специалистов среднего звена

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

Курс: 2 (семестр 4)

Адамовка 2014 г.

Контрольно-оценочные средства разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС3+) по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и рабочей программы ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Рассмотрены на заседании ЦК

___технических и агрономических дисциплин____

(наименование ЦК)

Протокол №___1___     от «27»_августа__2014_г.

Председатель ЦК _______________________  Б.С. Баймухамбетов

Одобрены на заседании учебно-методической комиссии филиала

Протокол №___1___     от «29»_августа__2014__г.

Зав. методическим кабинетом ___________________________ Л.В. Юрченкова

Разработчики:   _________________ Баймухамбетов Б.С.,  преподаватель Адамовского с\х  техникума - филиала ФГБОУ  ВПО  Оренбургский ГАУ.

Пояснительная записка

Тесты для дифференцированного зачета по МДК 01.01 Устройство автомобилей соответствуют всем требованиям образовательного стандарта ФГОС 3. В них отражается вся информация необходимая для усвоения всех профессиональных и общих компетенций профессионального модуля ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта:

ПК 1.1 организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорту;

ПК 1.2 осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств;

ПК 1.3 разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 86- 100 | 5 | отлично |
| 75-85 | 4 | хорошо |
| 60 -74 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | 2 | неудовлетворительно |

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) по МДК 01.01 Устройство автомобилей предназначены для осуществления промежуточной аттестации обучающихся в форме дифференцированного зачета (тестирование).

Используемые в КОС оценочные средства представлены в таблице.

| Разделы (темы) дисциплины* | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Оценочное средство |
| --- | --- | --- |
|  |  | Промежуточная аттестация |
| Раздел 1. Устройство автомобиля |  |  |
| Тема 1.3. Рабочие циклы двигателя. | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№1 тест №1 |
| Тема 1.4. Кривошипно-шатунный механизм | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№2 тест №25 |
| Тема 1.5. Механизм газораспределения | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№1 тест №2 Вариант №1 тест №3 Вариант №1 тест №4 Вариант №1 тест №5 |
| Тема 1.6. Система охлаждения | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№1 тест №6 Вариант №1 тест №7 Вариант№1 тест №8 Вариант№1 тест №9 Вариант№1 тест №10 Вариант№1 тест №11 |
| Тема 1.7. Система смазки | ## ОК 2 ## ОК 4-5 ## ОК 8-9 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№1 тест №12 Вариант №1 тест №13 Вариант№1 тест №14 Вариант№1 тест №15 |
| Тема1.12. Сцепление | ## ОК 2-9 ПК 1.1-1.3 | Вариант№1 тест №16 Вариант №1 тест №17 Вариант№1 тест №18 Вариант№1 тест №19 Вариант№1 тест №20 Вариант№1 тест №21 Вариант№1 тест №22 |
| Тема 1.13.Коробка передач | ## ОК 2-9 ПК 1.1-1.3 | Вариант№1 тест №23 Вариант№1 тест №24 Вариант№1 тест №25 Вариант№2 тест №1 Вариант№2 тест №2 Вариант №2 тест №3 Вариант №2 тест №4 Вариант №2 тест №5 Вариант№2 тест №6 |
| Тема .1.14. Карданная передача | ## ОК 2-9 ПК 1.1-1.3 | Вариант №2 тест №7 Вариант №2 тест №8 Вариант№2 тест №9 |
| Тема 1.15. Мосты | ## ОК 2-9 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант №2 тест №10 Вариант №2 тест №11 Вариант№2 тест №12 Вариант №2 тест №13 Вариант №2 тест №14 Вариант№2 тест №15 Вариант №2 тест №16 Вариант №2 тест №17 Вариант№2 тест №18 Вариант №2 тест №19 |
| Тема 1.16. Рама | ## ОК 2-9 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№3 тест №22 Вариант№3 тест №23 Вариант№3 тест №24 |
| Тема 1.17. Передний управляемый мост. | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№2 тест №20 Вариант№3 тест №1 Вариант№3 тест №10 Вариант№3 тест №11 Вариант№3 тест №12 |
| Тема 1.18. Подвеска | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№2 тест №21 Вариант №2 тест №22 Вариант№3 тест №8 Вариант№3 тест №9 Вариант№3 тест №25 |
| Тема 1.19. Колеса, шины. | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ## ПК 1.1-1.3 | Вариант№2 тест №23 Вариант №2 тест №24 |
| Тема 1.21. Рулевое управление | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ПК 1.1-1.3 | Вариант№3 тест №2 Вариант №3 тест №3 Вариант №3 тест №4 Вариант №3 тест №5 Вариант№3 тест №6 Вариант№3 тест №7 |
| Тема 1.22. Тормозные системы | ## ОК 1-2 ## ОК 4-5 ПК 1.1-1.3 | Вариант№3 тест №13 Вариант №3 тест №14 Вариант №3 тест №15 Вариант №3 тест №16 Вариант№3 тест №17 Вариант№3 тест №18 Вариант№3 тест №19 Вариант№3 тест №20 Вариант№3 тест №21 |

Тесты на зачет в 4 семестре.

1 вариант

1. В каком ответе правильно указан порядок работы двигателя автомобиля ЗИЛ-431410?

- 1-5-4-2-6-3-8-7

- 1-5-4-6-2-3-7-8

- 1-5-4-2-6-7-3-8

- 1-5-4-2-6-3-7-8

2. Для привода топливного насоса в двигателе автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» на распределительном валу имеется:

- Кулачок

- Эксцентрик

- Винтовая шестерня

- Фланец и распорное кольцо

3. Для привода масляного насоса и прерывателя-распределителя в карбюраторных двигателях на распределительном валу имеется:

- Фланец с распорным кольцом

- Эксцентрик

- Кулачок

- Винтовая шестерня

4. Для бесшумного зацепления распределительных шестерен в двигателях автомобилей ГАЗ шестерня привода распределительного вала изготовлена из:

- Стали

- Чугуна

- Текстолита

- Бронзы

5. Заданный тепловой режим двигателе внутреннего сгорания поддерживается:

- Кривошипно-шатунным механизмом

- Системой питания

- Системой зажигания

- Системой охлаждения

6. Какая система охлаждения на автомобиле ГАЗ 3307?

- Воздушная

- Жидкостная

7. В каком ответе правильно указана наиболее выгодная температура (°С) охлаждающей жидкости в системе охлаждения работающего двигателя?

- 18-20

- 40-50

- 65-75

- 85-95

8. Для регулирования температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения установлено:

- Манометр

- Термометр

- Жалюзи

- Рубашку охлаждения

9. В каком ответе правильно указан тип насоса системы охлаждения двигателя автомобиля ЗИЛ-431410?

- Поршневой

- Центробежный

- Диафрагменный

- Шестеренный

10. В термостате с жидким наполнителем легкокипящая жидкость состоит из смеси дистиллированной воды:

- С этиленгликолем

- С антифризом

- С эфировым спиртом

- С церезином

11. В каком ответе правильно указано вещество термостата с твердым наполнителем?

- Натрий

- Графит

- Латунь

- Церезин

12. Масло группы Г предназначено для двигателей:

- Малофорсированных

- Среднефорсированных

- Высокофорсированных

- Всех двигателей

13. Масло любой группы с индексом 1 предназначено для двигателей:

- Высокофорсированных

- Среднефорсированных

- Малофорсированных

- Карбюраторных

14. Каким путем масло может подводиться к трущимся поверхностям в двигателе внутреннего сгорания?

- Под давлением

- Самотеком

- Разбрызгиванием

- Комбинированно, т. е. под давлением, разбрызгиванием и самотеком    +

15. Какой прибор подает масло в главную масляную магистраль?

- Маслорадиатор

- Масляный фильтр

- Маслозаборник

- Масляный насос

16. В автомобильном сцеплении передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется:

- Парой шестерен, находящихся в постоянном зацеплении

- Клиновидными ремнями

- Фрикционными дисками

- Цепной передачей

17. В каком ответе правильно указан привод выключения сцепления автомобиля ГАЗ-24 «Волга»?

- Механический

- Пневматический

- Гидропневматический

- Гидравлический

18. На автомобиле ЗИЛ-431410 привод выключения сцепления:

- Пневматический

- Гидравлический

- Гидропневматический

- Механический

19. При выключении сцепления, какая деталь должна остановиться?

- Ведомый диск

- Маховик

- Нажимной диск

- Кожух

20. На каком из названных автомобилей устанавливается двухдисковое сцепление?

- ЗИЛ-431410

- KaмАЗ-5320

- ГАЗ-66

- ГАЗ-24 «Волга»

21. Сцепление с одной диафрагменной пружиной установлено на автомобиле:

- ВАЗ-2101 «Жигули»

- ГАЗ-24 «Волга»

- ГАЗ-66

22. На каком из указанных автомобилей в приводе выключения сцепления установлен пневматический усилитель?

- «Москвич»-2140

- ГАЗ-66

- ЗИЛ-431410

- КамАЗ-5320

23. С изменением скорости движения автомобиля тяговые усилия на ведущих колесах изменяет:

- Сцепление

- Коробка передач

- Карданная передача

- Полуоси

24. Передача, при включении которой общее передаточное отношение коробки передач равно единице, называется:

- Понижающей

- Повышающей

- Прямой

- Ускоряющей

25. Для получения заднего хода в коробке передач устанавливают:

- Первичный вал

- Вторичный вал

- Промежуточный вал

- Промежуточную шестерню

2 вариант

1. На каком из названных автомобилей в трансмиссии установлен делитель?

- ГАЗ-66

- КамАЗ-5320

- ЗИЛ-131

- УАЗ-469

2. В каком ответе правильно указано устройство, предотвращающее самопроизвольное выключение передач?

- Синхронизатор

- Фиксатор

- Замок

- Вилка

3. В коробке передач одновременное включение двух передач предотвращается:

- Замком

- Фиксатором

- Синхронизатором

- Штоком

4. Бесшумное включение передач в коробке обеспечивает:

- Шток

- Вилка

- Фиксатор

- Синхронизатор

5. На каком из названных автомобилей устанавливается раздаточная коробка?

- КамАЗ-5320

- ЗИЛ-431410

- ГАЗ-66

- ГАЗ 3307

6. Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ-66 выполнена:

- Одноступенчатой

- Двухступенчатой

- Трехступенчатой

- Четырехступенчатой

7. Крутящий момент от коробки передач на ведущий мост передается под изменяющимся углом с помощью:

- Главной передачи

- Карданной передачи

- Промежуточного вала

- Дифференциала

8. Карданный вал представляет собой:

- Стальной сплошной круглый вал, к концам которого приварены проушины

- Стальной вал квадратного сечения, к концам которого приварены проушины

- Стальную пустотелую трубу, к концам которой приварены вилки с проушинами

- Стальной вал двутаврового сечения, к концам которого приварены проушины

9. Промежуточная опора, устанавливаемая в карданной передаче, представляет собой:

- Шарикоподшипник, установленный в резиновой обойме

- Резиновую муфту, подвешенную в стальном корпусе к поперечине рамы автомобиля

- Шлицованную муфту со скользящим валом по ней

- Четыре шарика, свободно установленных в вилках, и пятый неподвижный шарик

10. Главная передача на автомобиле ГАЗ 3307 монтируется:

- В коробке передач

- В раздаточной коробке

- На управляемом мосту

- В ведущем мосту

11. В каком ответе правильно указан тип дифференциала, устанавливаемого на автомобиле ЗИЛ-431410?

- Шестеренный с коническими шестернями

- Шестеренный с цилиндрическими шестернями

- Кулачковый повышенного трения

12. Главная передача передает крутящий момент на полуоси под:

- Изменяющимся углом

- Прямым углом

- Углом 45°

- Углом 25°

13. В каком ответе правильно указан тип главной передачи, устанавливаемой на автомобиле ГАЗ 3307?

- Одинарная с гипоидным зацеплением

- Одинарная с центральным зацеплением

- Двойная центральная

- Двойная разнесенная

14. В каком ответе правильно указан тип дифференциала, устанавливаемого на автомобиле ГАЗ-66?

- Шестеренный с цилиндрическими шестернями

- Шестеренный с коническими шестернями

- Кулачковый повышенного трения

15. В главной передаче с гипоидным зацеплением зубьев ось малой ведущей шестерни:

- Опущена ниже оси ведомой шестерни

- Поднята выше оси ведомой шестерни

- Оси находятся в одной плоскости (пересекаются)

16. Независимое вращение ведущих колес одного относительно другого при движении автомобиля на поворотах обеспечивает:

- Коробка передач

- Раздаточная коробка

- Дифференциал

- Главная передача

17. Шестерни-сателлиты на автомобиле ЗИЛ-431410 находятся в постоянном зацеплении с:

- Малой ведущей конической шестерней

- Большой ведомой конической шестерней

- Большой ведомой цилиндрической шестерней

- Полуосевыми шестернями

18. В каком ответе правильно указан автомобиль, на котором установлен межосевой дифференциал?

- МАЗ-500А

- КамАЗ-5320

- ГАЗ-66

- ЗИЛ-431410

19. В полуосях переднего ведущего моста автомобиля ГАЗ-66 устанавливается:

- Упругий карданный шарнир

- Жесткий карданный шарнир

- Карданный шарнир равных угловых скоростей

- Кулачковый карданный шарнир

20. На автомобиле ГАЗ 3307 передний мост:

- Ведущий

- Управляемый

- Ведущий и управляемый

21. В каком ответе правильно указан тип подвески, применяемой на трехосных автомобилях для подвески среднего и заднего мостов:

- Независимая

- Торсионная

- Балансирная

- Гидропневматическая

22. На автомобилях ЗИЛ-431410 на передних колесах установлены амортизаторы:

- Механические

- Гидравлические рычажные одностороннего действия

- Гидравлические рычажные двухстороннего действия

- Гидравлические телескопические двухстороннего действия

23. На легковых автомобилях применяются колеса:

- С глубоким ободом

- С плоским ободом

- С разборным ободом

- Бездисковые

24. В шине 240-508 размеры указаны в:

- Метрах

- Сантиметрах

- Миллиметрах

- Дюймах

25. На наружную цилиндрическую поверхность маховика напрессован:

- Шкив привода ремня вентилятора

- Стальной зубчатый венец для пуска двигателя стартером

- Храповик для пуска двигателя пусковой рукояткой

- Противовес, разгружающий коренные подшипники от центробежных сил

3 вариант

1. В каком ответе правильно указано сечение балки переднего моста автомобиля ЗИЛ-431410?

- Круглое

- Прямоугольное

- Двутавровое

2. На каком из названных автомобилей установлен рулевой механизм типа глобоидальный червяк – трехгребневый ролик?

- ГАЗ 3307

- ЗИЛ-431410

- ЗИЛ-133

- КамАЗ-5320

3. В рулевом управлении автомобиля ЗИЛ-431410 усилие от рулевого механизма на рулевой привод передается через:

- Рулевую сошку

- Рулевую колонку

- Верхний поворотный рычаг

- Нижние поворотные рычаги

4. Рулевая сошка, жестко закрепленная на валу, вторым своим концом шарнирно соединяется с:

- Поперечной рулевой тягой

- Продольной рулевой тягой

- Верхним поворотным рычагом

- Нижним поворотным рычагом

5. На автомобиле ГАЗ-5ЗА балка переднего моста, поперечная рулевая тяга и нижние поворотные рычаги образуют:

- Рулевую колонку

- Рулевой квадрат

- Рулевой прямоугольник

- Рулевую трапецию

6. В каком ответе правильно указан тип насоса, применяемого в гидроусилителе рулевого управления автомобиля ЗИЛ-431410?

- Шестеренный

- Поршневой

- Диафрагменный

- Роторный (лопастной)

7. Предохранительный клапан, установленный в насосе гидроусилителя автомобиля ЗИЛ-431410, ограничивает давление масла в пределах:

- 0,12-0,32 МПа

- 0,2-0,4 МПа

- 1,2-1,4 МПа

- 6,5-7 МПа

8. На каком из перечисленных автомобилей установлен передний мост с независимой подвеской управляемых колес?

- ГАЗ 3307

- ГАЗ-3102 «Волга»

- ГАЗ-66

- КамАЗ-5320

9. Для повышения устойчивости автомобиля ГАЗ-3102 «Волга» на поворотах на нем устанавливают:

- Гидравлический телескопический амортизатор

- Стабилизатор

- Маятниковый рычаг

- Безопасную муфту

10. Если управляемое колесо отклонено наружу от его вертикального положения, то развал колес считается:

- Положительным

- Отрицательным

11. Под схождением управляемых колес подразумевается такое их положение, при котором расстояние, замеренное на уровне оси колеса впереди, должно быть:

- Больше, чем сзади

- Меньше, чем сзади

- Такое же, как сзади

12. Угол продольного и поперечного наклона шкворней способствует:

- Сохранению схождения колес

- Сохранению развала колес

- Стабилизации колес

- Сохранению давления воздуха в шинах

13. Для снижения скорости движущегося автомобиля на нем установлено:

- Рулевое управление

- Коробку передач

- Сцепление

- Тормозную систему

14. Тормозные механизмы, расположенные на валах трансмиссии автомобиля, называются:

- Рабочими

- Стояночными

- Запасными

- Трансмиссионными

15. В каком ответе правильно указан привод рабочей тормозной системы автомобиля ЗИЛ-431410?

- Механический

- Гидравлический

- Пневматический

- Электрический

16. В каком ответе правильно указан привод рабочей тормозной системы автомобиля ГАЗ 3307?

- Гидравлический

- Пневматический

- Гидропневматический

- Механический

17. На каком из названных автомобилей в тормозной системе устанавливают энергоаккумуляторы?

- ЗИЛ-431410

- КамАЗ-5320

- ГАЗ-66

- ГАЗ-3102 «Волга»

18. Какой жидкостью заполняется система гидравлического привода тормозов?

- Антифризом

- Электролитом

- Амортизаторной

- Тормозной

19. По окончании торможения на автомобиле ЗИЛ-431410 водитель отпускает тормозную педаль и сжатый воздух из тормозных камер удаляется в:

- Компрессор

- Воздушные баллоны

- Стояночную тормозную систему

- Атмосферу

20. На автомобиле ЗИЛ-431410 установлен компрессор:

- Одноцилиндровый

- Двухцилиндровый

- Четырехцилиндровый

- Восьмицилиндровый

21. Для удержания автомобиля на месте длительное время в заторможенном состоянии при отсутствии водителя в его системе предусмотрена тормозная система.

- Рабочая

- Запасная

- Стояночная

- Вспомогательная

22. Рама автомобиля относится к:

- Трансмиссии

- Ходовой части

- Механизмам управления

- Дополнительному оборудованию автомобиля

23. На каком из названных автомобилей роль рамы выполняет кузов?

- КамАЗ-5320

- ЗИЛ-431410

- ГАЗ-66

- ГАЗ-3102 «Волга»

24. Стальные продольные балки переменного сечения, из которых изготовлена рама грузового автомобиля, называются:

- Траверсами

- Поперечинами

- Лонжеронами

- Двутаврами

25. Полуэллиптическая рессора состоит из отдельных стальных листов:

- Разной длины, но одинаковой ширины

- Разной ширины, но одинаковой длины

- Одинаковой длины и ширины

- Одинаковой толщины, длины и ширины

Проверочный лист

| 1 вариант |  | 2 вариант |  | 3 вариант |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вопроса | Номер ответа | Номер вопроса | Номер ответа | Номер вопроса | Номер ответа |
| 1 | d | 1 | b | 1 | c |
| 2 | b | 2 | b | 2 | a |
| 3 | d | 3 | a | 3 | a |
| 4 | c | 4 | d | 4 | b |
| 5 | c | 5 | c | 5 | d |
| 6 | b | 6 | b | 6 | d |
| 7 | d | 7 | b | 7 | d |
| 8 | bc | 8 | c | 8 | b |
| 9 | b | 9 | a | 9 | b |
| 10 | c | 10 | d | 10 | a |
| 11 | d | 11 | a | 11 | b |
| 12 | c | 12 | b | 12 | c |
| 13 | d | 13 | a | 13 | d |
| 14 | d | 14 | c | 14 | d |
| 15 | d | 15 | a | 15 | c |
| 16 | c | 16 | c | 16 | a |
| 17 | d | 17 | d | 17 | b |
| 18 | c | 18 | b | 18 | d |
| 19 | a | 19 | c | 19 | d |
| 20 | b | 20 | b | 20 | b |
| 21 | a | 21 | c | 21 | c |
| 22 | d | 22 | d | 22 | b |
| 23 | b | 23 | a | 23 | d |
| 24 | c | 24 | c | 24 | c |
| 25 | d | 25 | b | 25 | a |